APLC-Lite 逻辑规格说明书（LRS）

模块名称：APLC-Lite 文档类型：LRS（Logic Requirement Specification） 版本：v0.1 适用阶段：MVP / SoC 集成前评审版

1. 引言

1.1 文档目的

本文档定义 APLC-Lite 的逻辑规格要求，描述模块在 SoC 中的功能定位、外部接口、行为规则、性能目标、异常处理及使用限制。 本文档用于指导以下工作：

- 模块逻辑设计

- RTL 开发

- 验证计划制定

- SoC 集成

- ATE 联调与测试软件开发

1.2 适用范围

本文档适用于 APLC-Lite 的 MVP 版本，覆盖以下内容：

- 外部类 SPI 半双工测试接口

- CSR 读写访问

- AHB-Lite Master 单次 32-bit 访问

- 状态与错误返回

- 测试模式使能约束

本文档不覆盖以下高级特性：

- 8-bit / 16-bit 通道

- Burst 事务

- AXI4 / AXI4-Lite 后端

- 异步时钟域

- 深 FIFO

- 中断输出

- CRC / ECC / Parity

1.3 术语和缩略语

| 缩略语 | 全称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| APLC | ATE Pattern Load Controller | ATE 模式加载控制器 |
| ATE | Automatic Test Equipment | 自动测试设备 |
| CSR | Control and Status Register | 控制/状态寄存器 |
| AHB | AMBA High-performance Bus | AMBA 高性能总线 |
| MVP | Minimum Viable Product | 最小可用版本 |
| LRS | Logic Requirement Specification | 逻辑规格说明书 |
| Lane | 数据并行位宽 | 本模块支持 1-bit / 4-bit |
| Half-Duplex | 半双工 | 收发不同时进行 |

2. 模块概述

2.1 APLC.LRS.SUMM.01 功能概述

APLC-Lite 是一个面向测试模式的轻量级访问控制模块。 模块通过外部 ATE 数字 IO 接收命令帧，将命令解释为内部 CSR 访问或 AHB-Lite Master 单次读写，并将执行结果回传给 ATE。

2.1.1 所处位置

APLC-Lite 位于 SoC 的测试接入边界，连接关系如下：

模块输入来自外部测试口，模块输出面向 SoC 内部控制寄存器或 AHB fabric。

2.1.2 应用场景

APLC-Lite 主要用于以下场景：

- 产测阶段向芯片内部装载测试 pattern；

- 对内部寄存器做快速读写；

- 对某些 memory-mapped 地址做单次读回验证；

- 作为 function testing 的低成本访问入口；

- 在 DPPM 改善目标下提供更强可观察性与可控性。

2.1.3 设计目标

APLC-Lite 的设计目标如下：

- 使用少量数字 IO 提供通用测试访问能力；

- 外部协议保持简单、规则、易于 ATE 生成；

- 内部支持 CSR/AHB 两种访问路径；

- 所有命令具备明确状态返回；

- 逻辑简单、面积小、便于快速集成和验证。

2.2 APLC.LRS.SUMM.02 模块数据概览

模块数据路径分为四段：

- 请求接收段：接收 opcode/address/wdata；

- 命令解释段：判断请求类型并构造内部任务；

- 事务执行段：执行 CSR 或 AHB 访问；

- 响应发送段：回传 status 或 status+rdata。

数据流总览如下：

控制流为串行单任务流程，不支持并发执行。

3. 功能描述

3.1 APLC.LRS.FUNC.01 支持类 SPI 协议

模块对外提供类 SPI 的测试接口，满足以下要求：

- 使用 pcs_n_i 作为帧边界；

- 数据以时钟同步方式输入/输出；

- 支持 MSB-first；

- 协议为半双工；

- 请求阶段与响应阶段之间固定插入 1 个 turnaround 周期。

逻辑要求

- 当 pcs_n_i 拉低后，模块开始接收请求；

- 当 pcs_n_i 在请求未接收完成前拉高，应产生帧错误；

- 当命令执行完成后，模块才允许输出响应；

- 输出阶段由 pdo_oe_o 指示方向切换。

3.2 APLC.LRS.FUNC.02 支持 1-bit / 4-bit 通道

模块支持两种 lane mode：

| 模式 | 通道宽度 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Mode0 | 1-bit | 使用 pdi_i[0] / pdo_o[0] |
| Mode1 | 4-bit | 使用 pdi_i[3:0] / pdo_o[3:0] |

逻辑要求

- lane_mode=00 时，未使用位应忽略或驱动为 0；

- lane_mode=01 时，每拍收发 4 bit；

- lane mode 由内部 CTRL 寄存器配置；

- 当前事务执行期间不允许动态切换 lane mode 生效。

3.3 APLC.LRS.FUNC.03 支持 CSR/AHB 单次访问

模块支持以下命令：

| Opcode | 名称 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| 8'h10 | WR_CSR | CSR 写 |
| 8'h11 | RD_CSR | CSR 读 |
| 8'h20 | AHB_WR32 | AHB 单次写 |
| 8'h21 | AHB_RD32 | AHB 单次读 |

逻辑要求

- CSR 访问仅针对模块内部寄存器；

- AHB 访问固定为 32-bit 对齐、单次 NONSEQ；

- 不支持 burst；

- 不支持 byte / halfword 访问；

- 非法地址或非法参数必须返回错误码，不得发起错误的 AHB 访问。

3.4 APLC.LRS.FUNC.04 支持状态与错误返回

每条命令必须返回状态码。读命令还应返回数据。

响应格式

| 命令类型 | 响应内容 |
| --- | --- |
| 写类命令 | STATUS[7:0] |
| 读类命令 | STATUS[7:0] + RDATA[31:0] |

状态码要求

| 状态码 | 含义 |
| --- | --- |
| 0x00 | 成功 |
| 0x01 | 非法 Opcode |
| 0x02 | 非法 CSR 地址 |
| 0x03 | 地址未对齐 |
| 0x04 | 模块未使能 |
| 0x05 | 非测试模式 |
| 0x06 | 帧错误 |
| 0x07 | AHB 错误响应 |
| 0x08 | AHB 超时 |

4. 接口描述

4.1 APLC.LRS.INTF.01 参数定义

| 参数名 | 默认值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| IO_MAX_W | 4 | 外部最大数据宽度 |
| ADDR_W | 32 | 地址宽度 |
| DATA_W | 32 | 数据宽度 |
| BUS_TIMEOUT_CYCLES | 1024 | AHB 超时周期数 |

4.2 APLC.LRS.INTF.02 外部测试 IO 接口

| 信号名 | 方向 | 位宽 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| pcs_n_i | In | 1 | 片选，低有效 |
| pdi_i | In | 4 | 输入数据 |
| pdo_o | Out | 4 | 输出数据 |
| pdo_oe_o | Out | 1 | 输出使能 |

接口要求

- pcs_n_i=1 表示空闲；

- 请求阶段由主机驱动 pdi_i；

- 响应阶段由模块驱动 pdo_o；

- 半双工条件下，主机和模块不得同时驱动数据方向。

4.3 APLC.LRS.INTF.03 时钟复位

| 信号名 | 方向 | 位宽 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| clk_i | In | 1 | 主时钟 |
| rst_ni | In | 1 | 低有效复位 |
| test_mode_i | In | 1 | 测试模式使能 |

时钟复位要求

- 模块采用单时钟域；

- rst_ni 异步有效，同步释放；

- 复位后模块处于空闲状态；

- 复位后默认 CTRL.EN=0；

- 复位后默认 LANE_MODE=1-bit。

4.4 APLC.LRS.INTF.04 控制信号

外部控制信号

| 信号 | 来源 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| pcs_n_i | ATE | 事务边界 |
| test_mode_i | SoC | 测试模式控制 |

内部控制信号

| 信号 | 说明 |
| --- | --- |
| CTRL.EN | 模块使能 |
| CTRL.LANE_MODE | 通道模式配置 |
| CTRL.SOFT_RST | 软复位触发 |

4.5 APLC.LRS.INTF.05 状态信号

模块内部状态通过 STATUS / LAST_ERR 寄存器体现：

| 寄存器位 | 名称 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| STATUS[0] | BUSY | 当前有事务执行 |
| STATUS[1] | RESP_VALID | 最近响应有效 |
| STATUS[2] | CMD_ERR | 命令错误 |
| STATUS[3] | BUS_ERR | 总线错误 |
| STATUS[4] | FRAME_ERR | 帧错误 |
| STATUS[5] | IN_TEST_MODE | 镜像测试模式 |
| STATUS[6] | OUT_EN | 镜像输出使能 |
| LAST_ERR[7:0] | ERR_CODE | 最近失败错误码 |

4.6 APLC.LRS.INTF.06 CSR 接口

CSR 为模块内部逻辑寄存器，不通过 AHB 暴露。 CSR 地址映射如下：

| 地址 | 名称 | 属性 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x00 | VERSION | RO | 版本寄存器 |
| 0x04 | CTRL | RW | 控制寄存器 |
| 0x08 | STATUS | RO | 状态寄存器 |
| 0x0C | LAST_ERR | RO | 最近错误码 |

CTRL 字段

| Bit | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| [0] | EN | 模块使能 |
| [2:1] | LANE_MODE | 00=1-bit，01=4-bit |
| [3] | SOFT_RST | 写 1 触发软复位 |

4.7 APLC.LRS.INTF.07 AHB Master 接口

| 信号名 | 方向 | 位宽 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| haddr_o | Out | 32 | 地址 |
| hwrite_o | Out | 1 | 读写标志 |
| htrans_o | Out | 2 | 仅 IDLE/NONSEQ |
| hsize_o | Out | 3 | 固定 32-bit |
| hburst_o | Out | 3 | 固定 SINGLE |
| hwdata_o | Out | 32 | 写数据 |
| hrdata_i | In | 32 | 读返回数据 |
| hready_i | In | 1 | ready |
| hresp_i | In | 1 | 错误响应 |

AHB 要求

- 仅支持单次访问；

- 地址必须 4-byte 对齐；

- hsize_o 固定为 WORD；

- 模块不支持 outstanding；

- 当前事务完成前，不得发起下一笔 AHB 请求。

4.8 APLC.LRS.INTF.08 接口时序

请求-响应总时序

关键节点：

- cycle 1: `pcs_n_i` 拉低开启事务，ATE 开始送 opcode+addr（4-bit 模式，AHB_RD32 = 40bit = 10 拍）

- cycle 8: `task_req/task_ack` 握手——前端向后端分发任务（1 拍完成）

- cycle 10–11: AHB 地址相（`htrans=NONSEQ`）+ 数据相（`hready=1`，无等待）

- cycle 12: `resp_valid` 上升——后端将结果回写给前端，`state→TA`

- cycle 13: turnaround 结束，`pdo_oe_o=1`，进入 TX 阶段输出 `status+rdata`

- cycle 18: `pcs_n_i` 拉高，事务闭环

协议要求

- 请求阶段与响应阶段必须被同一事务包围；

- turnaround 固定 1 个时钟周期；

- 响应期间 pdo_oe_o=1。

4.9 APLC.LRS.INTF.09 时序约束

逻辑时序要求

- 输入在 clk_i 上升沿被采样；

- 输出应在对端采样边沿前稳定；

- pcs_n_i 应满足建立保持要求；

- pdi_i 在有效周期内不得毛刺切换。

实现约束建议

- 关键路径主要在：

  - pdi_i -> 接收移位寄存器 -> opcode 判定

  - 命令译码 -> AHB 控制输出

  - 响应打包 -> pdo_o

5. 性能需求

5.1 APLC.LRS.PERF.01 流水处理

MVP 版本为单任务串行执行，不支持真正意义上的多级并行流水。 但在逻辑上划分为以下处理阶段：

- 请求接收；

- 命令译码；

- 事务执行；

- 响应发送。

要求

- 同一时刻只允许一个任务处于执行态；

- 事务完成前不允许接收新任务进入执行；

- 允许前端在协议层实现有限状态切换，但不支持命令重叠。

5.2 APLC.LRS.PERF.02 处理延时

4-bit 模式下最小延时估计

AHB_RD32

- 请求接收：10 cycles

- 译码与发起：1~2 cycles

- AHB 返回：1~N cycles

- turnaround：1 cycle

- 响应发送：10 cycles

最小端到端延时约为 23~24 cycles

AHB_WR32

- 请求接收：18 cycles

- 执行：2 cycles

- turnaround：1 cycle

- 响应发送：2 cycles

最小端到端延时约为 23 cycles

5.3 APLC.LRS.PERF.03 工作频率

设计目标

| 时钟域 | 目标频率 |
| --- | --- |
| clk_i | 100 MHz |
| AHB 后端 | 100 MHz（同域） |

说明

- 100 MHz 为逻辑设计目标，不等于最终签核频率；

- 最终频率应以综合与 STA 结果为准。

6. 低功耗需求

以下低功耗条目属于设计目标/建议，不是当前版本已验证结论。

6.1 APLC.LRS.LP.01 动态翻转控制

模块应尽可能降低空闲态无效翻转：

- pcs_n_i=1 时，接收移位逻辑不应继续更新；

- 非发送阶段，发送移位寄存器不应翻转；

- timeout counter 仅在 AHB 等待态工作；

- 非测试模式下，AHB 输出保持空闲值。

6.2 APLC.LRS.LP.02 空闲 CG 设计目标

在后续低功耗版本中，可对以下逻辑引入局部门控时钟：

- 协议接收寄存器组

- 响应发送寄存器组

- AHB 超时计数器

- 调试统计寄存器

目标：模块在空闲态具有较高时钟门控覆盖率。

6.3 APLC.LRS.LP.03 门控效率设计目标

如纳入 SoC 统一 CG 策略，建议满足：

- 空闲态翻转显著低于工作态；

- 有效工作期间不引入功能风险；

- 门控控制不影响测试路径可用性。

7. 资源需求

7.1 APLC.LRS.AREA.01 逻辑资源估计

在未绑定工艺库前，给出定性/定量粗估：

主要逻辑组成

- 请求接收移位寄存器

- 命令译码与检查逻辑

- CSR 读写逻辑

- AHB 控制逻辑

- 响应打包与发送逻辑

- 主状态机与错误状态寄存器

粗估寄存器规模

| 类型 | 位数估计 |
| --- | --- |
| RX shift register | 80 |
| TX shift register | 40 |
| 地址/数据暂存 | 96 |
| 状态/计数/控制 | 100~150 |

总寄存器规模约为 300~400 bit 级别。

7.2 APLC.LRS.AREA.02 存储资源估计

MVP 版本不使用 SRAM / 深 FIFO。 存储资源完全由寄存器型缓存构成：

- 请求缓存

- 响应缓存

- 任务描述缓存

- 状态/错误寄存器

因此面积主要由控制逻辑与 flops 构成，而非 memory macro。

8. 使用方法及限制

8.1 APLC.LRS.FLOW.01 初始化条件（硬件）

模块进入可用状态前，应满足：

- rst_ni 已释放；

- test_mode_i=1；

- 通过 WR_CSR CTRL 配置 EN=1；

- 根据需要配置 LANE_MODE。

8.2 APLC.LRS.FLOW.02 配置方法（软件/ATE）

ATE 侧建议流程：

- 读取 VERSION 验证链路；

- 写 CTRL.EN=1；

- 写 CTRL.LANE_MODE；

- 发送目标命令帧；

- 接收状态码；

- 若为读命令，解析返回数据；

- 若失败，读取 STATUS/LAST_ERR 定位原因。

8.3 APLC.LRS.FLOW.03 工作流程（硬件）

8.4 APLC.LRS.FLOW.04 使用约束（硬/软）

硬件约束

- 非测试模式下不得使用；

- 不支持多事务重叠；

- 不支持非对齐地址；

- 不支持 burst；

- 不支持在事务执行中改变 lane mode 生效。

软件/ATE 约束

- 主机必须遵守帧格式；

- 主机不得在响应阶段继续驱动与模块冲突的数据方向；

- 命令失败后应读取错误状态并重新发起，而不是假设事务继续有效。

9. 异常处理

9.1 APLC.LRS.INT.01 中断处理

MVP 版本不提供独立中断输出。 所有异常通过以下方式对外体现：

- 当前命令返回错误状态码；

- STATUS 中相应 sticky 位被置位；

- LAST_ERR 记录最近失败错误码。

说明

- 当前版本无需中断优先级仲裁；

- 后续版本如引入 IRQ，可基于 CMD_ERR/BUS_ERR/FRAME_ERR 扩展。

9.2 APLC.LRS.ERR.02 异常处理

9.2.1 ERR[01] 协议/帧异常流程

触发条件：

- pcs_n_i 在请求未收满时提前拉高；

- 响应期间事务被异常终止；

- 帧长度与 opcode 不匹配。

处理要求：

- 不发起 CSR/AHB 访问；

- 返回 STS_FRAME_ERR；

- 置 STATUS.FRAME_ERR=1；

- 更新 LAST_ERR=0x06。

9.2.2 ERR[02] 参数/命令异常流程

触发条件：

- 非法 opcode；

- 非法 CSR 地址；

- 模块未使能；

- 非测试模式；

- 地址未对齐。

处理要求：

- 不得发起无效总线访问；

- 返回对应错误状态码；

- 置 STATUS.CMD_ERR=1；

- 更新 LAST_ERR。

9.2.3 ERR[03] AHB 总线异常流程

触发条件：

- hresp_i=1；

- 等待 hready_i 超时。

处理要求：

- 返回 STS_AHB_ERR 或 STS_TIMEOUT；

- 置 STATUS.BUS_ERR=1；

- 更新 LAST_ERR；

- 本次事务结束后返回空闲态。

10. 维护需求

10.1 APLC.LRS.DFX.01 流量统计

建议保留以下可选统计项，便于 bring-up 和产测分析：

- 成功命令计数

- 失败命令计数

- CSR 访问计数

- AHB 访问计数

- 读命令计数

- 写命令计数

MVP 版本可不强制实现为对外可读寄存器，但建议在调试版本中保留。

10.2 APLC.LRS.DFX.02 状态信息

建议可观测信息包括：

- 当前主状态机状态

- 当前 opcode

- 最近一次地址

- 最近一次写数据

- 最近一次读数据

- 最近错误码

- 当前 lane mode

10.3 APLC.LRS.DFX.03 数据采集

建议在仿真或 DFT debug 环境中可采集以下关键信号：

- pcs_n_i

- pdi_i

- pdo_o

- pdo_oe_o

- opcode

- addr

- wdata

- rdata

- htrans_o

- hready_i

- hresp_i

这些信号可用于：

- 协议联调

- AHB 行为分析

- 失败根因定位

附录 A 参考资料

- APLC-Lite SoC Spec（模块功能与接口规格）

- APLC-Lite RTL 设计说明书

- SoC AHB-Lite 集成规范

- 测试模式控制与安全访问约束文档

- ATE Pattern 生成与联调指南